WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ1

Temat postępowania: Dostawa przewodu oponowego górniczego

PRZEWÓD O2NG-CEKŻ/W-GW FLEX 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV OPONOWY GÓRNICZY lub równoważny

- Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1)      Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

o napięciach znamionowych powyżej 1000V, muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach

górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem.

- Przewody muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia.

Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) muszą posiadać aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania 
do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty :

  - Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno - użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

  - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa

polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

- Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego - dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych 6000V prądu przemiennego.

- Aktualna opinia (dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub opinia -jeżeli dotyczy) wydana przed dniem 01.01.2012r. przez jednostkę upoważnioną do

przeprowadzania	badań	i	oceny	wyrobów,	wymienioną	w	Załączniku	Nr	3	do

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) potwierdzająca, iż oferowany typ kabla jest równoważny w zakresie zastosowania 
do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

- Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Dokumenty wymagane przy każdej dostawie:

  - Dowód wydania materiału (WZ)

  - Deklaracja zgodności

    - Świadectwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do kabli będących przedmiotem zamówienia

- Karta gwarancyjna

- Wymagania dotyczące gwarancji :

min.12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

5.	Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów	punktacji:

Nie dotyczy

- Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

- Inne:

Termin dostawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

Termin płatności : przelew 30 dni , wg. załączonego oświadczenia

......................................................................................................................................................................

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

El - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko D - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają

odpady, które zagospodarowuje Zamawiający □ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: opakowania np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)

Data                                                                                                                        podpis

Gęborski Paweł

13.05.25