Załącznik nr 2a do Wniosku

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ROW Ruch Marcel - nr. grupy materiałowej 291-10.

Oświadczam, że

| L.P | Opis / Wymagania / Parametry | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru | Zamiennik Producent oraz oznaczenie katalogowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FILTR PALIWA PUSZKOWY WKRĘCANY AN73021 10UM 3/8"-16UNF Q 84/79/69,5X118MM MATERIAŁ FILTRACYJNY KOMPOZYT ANTI FILTER |  |  |
|  | FILTR OLEJU PUSZKOWY WKRĘCANY AN16079 30UM 10BAR Q 96,5/93/87,5X152MM 0,88L/S +120C PAPIER FILTRACYJNY M92X2,5 ANFI FILTER |  |  |
|  | FILTR OLEJU PUSZKOWY WKRĘCANY AN16446 15-20UM 5BAR Q 97/94/71X137MM WYDAJ.1150L/H TEMP.120C PAPIER 13/16"-16UNF ANTI FILTER |  |  |
|  | WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN4000=AN40000 10UM TEMP.120ST.C DOPUSZCZALNY SPADEK NA WKŁADZIE 30BAR Q 153/47/22,4X153MM WŁÓKNINA FILTRACYJNA FILTR CIŚNIENIOWY MDF ANFI FILTER |  |  |
|  | WKŁAD HYDRAULICZNY AN41100 10UM 25,4X45X113MM CIŚN. ROBOCZ.30BAR TEMP. PRACY 80ST.C PAPIER FILTRACYJNY POW. FILTRACJI 0,2M2 ANFI FILTER |  |  |
|  | WKŁAD FILTRA POWIETRZA AN74695 20UM Q 136/87 H-388MM PAPIER FILTRACYJNY FILTR POWIETRZA ANFI FILTER |  |  |
|  | WKŁAD FILTRA POWIETRZA AN74696 30UM Q 91/71 H-372MM POWIERZCHNIA FILTRACYJNA 0,7M2 WŁÓKNINA FILTRACYJNA FILTR POWIETRZA ANFI FILTER |  |  |
|  | FILTR PALIWA ND-J-350-00010 LOKOMOTYWA SPALINOWA TOROWA DLP140F |  |  |
|  | FILTR PALIWA AN73224 DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI 30 MIC ŚR.ZEW.84MM WYSOKOŚĆ 199MM 3/8"-16UNF KOMPOZYT LOKOMOTYWA SPALINOWA TOROWA DLP140F ANFI FILTER |  |  |
|  | WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNY ZD68291 100UM POW.FILTRACJI 0,25M2 Q 100X194,5MM M58X4 SIATKA FILTRACYJNA LOKOMOTYWA GÓRNICZA SPALINOWA UIK-SMARTLOC-36 UIK WF-PZL-SĘDZISZÓW |  |  |
|  | WKŁAD FILTRACYJNY WEWNĘTRZNY ZD07877 25UM POW.FILTRACJI 0,06M2 Q 85/105X255MM TEMP.80C PAPIER FILTRACYJNY FILTR POWIETRZA FNZ-620 SILNIKÓW SPALINOWYCH KOLEJEK WF-PZL-SĘDZISZÓW |  |  |
|  | WKŁAD FILTRA POWIETRZA ZD18764 10UM POW.FILTRACJI 2,05M2 Q 207/86 H-287MM PAPIER FILTRACYJNY FILTR POWIETRZA WF-PZL-SĘDZISZÓW |  |  |

spełnia wymagania polskich norm dotyczących przedmiotu zamówienia

- Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

- Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.

- Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych 
i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty 
z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

………………………………………………………..

Pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy