WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

1. Przedmiot zamówienia będzie  fabrycznie nowy.

2. Przedmiot zamówienia będzie  trwale i czytelnie oznakowany cechą producenta.

3. Przedmiot musi będzie  wykonany zgodnie z normami mającymi zastosowanie  dla danego

wyrobu.

- SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Ad 1. Sito harfowe typ K z drutu sprężystego z zaczepami lub równoważne

| Wymagania | TAK/NIE-wpisać właściwe |
| --- | --- |
| oczko - 8,0x8,0mm |  |
| długość sita - 1460mm |  |
| szerokość sita - 1000mm |  |
| zaczepy - Z3K na bokach sita z wymiarem 1000mm |  |
| średnica drutu - 2,5mm |  |
| materiał - 1.4301 |  |
| przewiązka - guma |  |
| ilości przewiązek - sztuk rozmieszczone równolegle do boku (1000mm) |  |
| w zakresie równoważności: |  |
| średnica drutu - nie mniejsza niż wymagana |  |
| przewiązka - elastomer |  |

Ad 2. Sito harfowe typ K z drutu sprężystego z zaczepami lub równoważne

| Wymagania | TAK/NIE-wpisać właściwe |
| --- | --- |
| oczko - 8,0x8,0mm |  |
| długość sita - 1460mm |  |
| szerokość sita - 770mm |  |
| zaczepy - Z3K na bokach sita z wymiarem 770mm |  |
| średnica drutu - 2,5mm |  |
| materiał - 1.4301 |  |
| przewiązka - guma |  |
| ilości przewiązek - 5 sztuk rozmieszczone równolegle do boku (770mm) |  |
| w zakresie równoważności: |  |
| średnica drutu - nie mniejsza niż wymagana |  |
| przewiązka - elastomer |  |

Ad 3. Sito harfowe typ T z drutu sprężystego z zaczepami lub równoważne

| Wymagania | TAK/NIE-wpisać właściwe |
| --- | --- |
| oczko - 8,0x8,0mm |  |
| długość sita - 1760mm |  |
| szerokość sita - 1000mm |  |
| zaczepy - Z3K na bokach sita z wymiarem 1000mm |  |
| średnica drutu - 2,5mm |  |
| materiał - 1.4301 |  |
| przewiązka - guma |  |
| ilości przewiązek - 5 sztuk rozmieszczone równolegle do boku (1000mm) |  |
| w zakresie równoważności: |  |
| średnica drutu - nie mniejsza niż wymagana |  |
| przewiązka - elastomer |  |

Ad 4. Sito harfowe typ T z drutu sprężystego z zaczepami lub równoważne

| Wymagania | TAK/NIE-wpisać właściwe |
| --- | --- |
| oczko - 8,0x8,0mm |  |
| długość sita - 1760mm |  |
| szerokość sita - 870mm |  |
| zaczepy - Z3K na bokach sita z wymiarem 870mm |  |
| średnica drutu - 2,5mm |  |
| materiał - 1.4301 |  |
| przewiązka - guma |  |
| ilości przewiązek - 5 sztuk rozmieszczone równolegle do boku (870mm) |  |
| w zakresie równoważności: |  |
| średnica drutu - nie mniejsza niż wymagana |  |
| przewiązka - elastomer |  |

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)